Manuale operativo

AZIONAMENTI PER MOTORI PASSO PASSO

SERIE

STAR 2000

Mod.

APSx/A

APSx-A-00

APSx-B-00

APSx-C-00

ver. 08/01

VERSIONE SOFTWARE

20FW0A – 43FW0J – 43FW1A – 43FW1B

INDICE:

- CARATTERISTICHE……………………………………………………………………………….Pag. 3

  - Alimentazione

  - Interfaccia seriale

  - Ingressi e uscite

  - Protezioni

  - Dimensioni meccaniche

- CONNESSIONE AZIONAMENTO..……………………………………………………………….Pag. 6

  - Layout della scheda (versione standard 99 e 2000)

  - Note di installazione

  - Connessione alimentazione

  - Connessione motore

  - Connessione ingressi e uscite

  - Schema elettrico ingressi/uscite e note per la connessione ingressi/uscite

(versione standard 99:APSx/A, APSx-A-00)

  - Schema elettrico ingressi/uscite e note per la connessione ingressi/uscite

(versione standard 2000: APSx-B-00, APSx-C-00)

  - Interfaccia seriale RS232

  - Schema di collegamento seriale RS232

  - Interfaccia seriale RS422 (RS485 full duplex)

  - Interfaccia seriale RS485 (half duplex)

  - Schema di collegamento seriale RS485/RS422

- IMPOSTAZIONE JUMPERS……….………………………………………………………………Pag. 16

- MODALITA’  DI FUNZIONAMENTO..…………………………………..……………………….Pag. 16

- MODALITA’  STANDARD……….……………………………………………………….……….Pag. 17

  - Regolazione della corrente

  - Impostazione DIP SWITCHES

- MODALITA’  SERIALE…………..………………...……………………………………..……….Pag. 20

  - Regolazione della corrente

  - Monitor interfaccia seriale

  - Impostazione DIP SWITCHES e interfaccia di comunicazione

  - Timing di trasmissione comandi seriali

  - Protocollo di comunicazione

6.5.1 Comando indirizzato ad un solo azionamento

6.5.2 Comando indirizzato a più azionamenti

6.5.3 Comando indirizzato a tutti gli azionamenti

6.5.4 Tabella comandi seriali

6.5.5 Esempi di comandi / esempio di calcolo ByteChecksum

6.5.6 Esempio di sequenza di comandi per eseguire un posizionamento

- CODICE MODELLI APS  ………………………………………………………………………….Pag. 34

- CARATTERISTICHE

1.1 ALIMENTAZIONE

| TAGLIA | APS1 | APS2 | APS3 | APS4 | APS5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vdc nom. [V] | Da 40 a 80 | Da 40 a 80 | Da 40 a 80 | Da 80 a 140 | Da 160 a 180 |
| Vdc max. [V] | 90 | 90 | 90 | 155 | 195 |
| Vdc min. [V] | 30 | 30 | 30 | 75 | 155 |
| I max. [A] | 4 | 6 | 10 | 12 | 10 |
| I min. [A] | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I passo [A] | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura di Funzionamento [°C] | 0-55 | 0-55 | 0-55 | 0-55 | 0-55 |

SIGNIFICATO DEI PARAMETRI IN TABELLA

Vdc nom:	Valore nominale di tensione a cui può essere alimentato l’azionamento.

Vdc max: 	Massima tensione a cui può operare l'azionamento, al di sopra della quale interviene la protezione di massima tensione, che inibisce il funzionamento dell'azionamento stesso.

Vdc min:	Minima tensione a cui può operare l'azionamento, al di sotto di tale limite, interviene la protezione    che inibisce il funzionamento dell'azionamento stesso.

I max:		   Valore massimo della corrente di fase.

I min:		   Valore minimo della corrente di fase.

I passo:		   Spaziatura tra i valori di corrente.

Temperatura

di funzionamento: Per correnti superiori a 6A è necessaria la ventilazione forzata.

1.2 INTERFACCIA SERIALE

L’azionamento è provvisto di una interfaccia seriale RS232 o RS485 (half duplex) / RS422 (full duplex), selezionabile tramite dip switch, attraverso la quale è possibile comandare l’azionamento secondo il protocollo che verrà descritto successivamente.

Nella modalità RS232 è possibile comandare un solo azionamento, mentre nella modalità RS485/RS422 è possibile collegare fino a 32 azionamenti, identificati con indirizzi diversi, impostabili tramite i dip-dwitches.

1.3 INGRESSI E USCITE

Gli ingressi sono di tipo PNP, le uscite sono di tipo PNP optoisolate open collector (10mA max) nella versione STANDARD 99. Nella versione STANDARD 2000 è possibile utilizzare ingressi NPN o PNP.

CARATTERISTICHE DEGLI INGRESSI:

| TENSIONE DI INGRESSO | INGRESSO VELOCE IN1 | INGRESSI IN2, IN3, ENABLE |
| --- | --- | --- |
| LIVELLO BASSO (versione standard) | Da 0 V a 8 V | Da 0 V a 2 V |
| LIVELLO ALTO (versione standard) | Da 11 V a 30 V | Da 4 V a 30 V |
| LIVELLO BASSO (versione con ingressi a 5V TTL) | Da 0 V a 2 V | Da 0 V a 2 V |
| LIVELLO ALTO (versione con ingressi a 5V TTL) | Da 4 V a 6 V | Da 4 V a 6 V |

SEGNALI DI INGRESSO:

INGRESSO VELOCE	: Frequenza massima 50 KHz

Ampiezza minima dell’impulso t=10 sec

INPUTS			: Frequenza massima 5KHz

Ampiezza minima dell’impulso t=100 sec

CARATTERISTICHE DELLE USCITE:

| TENSIONE DI USCITA | Carico di 5mA | Carico di 10mA |
| --- | --- | --- |
| USCITA ATTIVATA COM.OPTO-OUT=5V COM.OPTO-OUT=12V COM.OPTO-OUT=24V | 4.7 V 11.5 V 23.5 V | 4.3 V 11.2 V 23.2 V |
| USCITA DISATTIVATA | 0 V | 0 V |

1.4 PROTEZIONI

L’azionamento è provvisto di protezioni contro sovratemperatura, sovratensione, sottotensione, cortocircuito tra le uscite e tra le uscite e il positivo dell’alimentazione. Se dovesse verificarsi una delle seguenti condizioni, l’azionamento disabiliterà il ponte di potenza e visualizzerà sul display la condizione di errore:

‘u’	- valore di tensione d’alimentazione errato

‘t’	- intervento protezione termica

‘c’	- intervento protezione di corrente max per corto-circuito sulle fasi o sovracorrente

Se l’azionamento non è in protezione, sul display sarà visualizzata la lettera ‘r’ (ready).

1.5 DIMENSIONI MECCANICHE

APS1 – APS2 – APS3:

APA4 – APS5:

2. CONNESSIONE AZIONAMENTO

2.1 LAYOUT DELLA SCHEDA

VERSIONE STANDARD 99 (APSx/A, APSx-A-00)

VERSIONE STANDARD 2000 (APSx-C-00)

VERSIONE STANDARD 2000 (APSx-B-00)

2.2 NOTE DI INSTALLAZIONE:

ATTENZIONE

PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO. SOLO PERSONE QUALIFICATE POSSONO LAVORARE SULL’APPARECCHIATURA. SCOLLEGARE L’ALIMENTAZIONE PRIMA DI LAVORARE SULL’APPARECCHIATURA. TENSIONI PERICOLOSE POSSONO ESISTERE DOPO CHE L’ALIMENTAZIONE E’ STATA SCOLLEGATA! CONTROLLARE IL BUS DI ALIMENTAZIONE DOPO AVER RIMOSSO L’ALIMENTAZIONE PRIMA DI LAVORARE SULL’APPARECCHIATURA.

3.3 CONNESSIONE ALIMENTAZIONE:

| CONNETTORE | NOME DEL SEGNALE | FUNZIONE |
| --- | --- | --- |
| J1 - Pin 1 | +HV | Positivo alimentazione (vedi tabella caratteristiche) |
| J1 - Pin 2 | GND | 0 V |

Per alimentare l’azionamento è possibile utilizzare l’alimentatore TPS (vedi manuale relativo) oppure realizzare un alimentatore come indicato in FIG.1:

FIG.1

Per ridurre l’irradiamento elettromagnetico a radiofrequenza (EMI/RFI) è consigliabile:

Ridurre la lunghezza delle connessioni tra l’alimentatore e l’azionamento (eventualmente usare cavi schermati) ed utilizzare il condensatore C1 (100nF 200 V) adatto ad applicazioni switching.

Il condensatore C2 è calcolato come 470F per ogni Ampere erogato.

Utilizzare condensatori da 100V per APS1/APS2/APS3, da 160V per APS4 e da 200V per APS5.

Es.:  Per 1 APS3 (10A) utilizzare 4700F 100V, per 1 APS4 (12A) utilizzare 4700 F 160V, per 1 APS5 utilizzare 4700 F 200V.

La potenza del trasformatore da utilizzare dovrà essere P=Vac*(Inf(tot) + 1)

Dove P è la potenza in VA, Vac è la tensione del secondario in Volts e Inf(tot) è la somma di tutte le correnti nominali impostate sugli azionamenti che devono essere alimentati.

2.4 CONNESSIONE MOTORE:

| CONNETTORE | NOME DEL SEGNALE | FUNZIONE |
| --- | --- | --- |
| J1 - Pin 3 | PHASE A1 | Fase A1 motore passo-passo |
| J1 - Pin 4 | PHASE A2 | Fase A2 motore passo-passo |
| J1 - Pin 5 | PHASE B1 | Fase B1 motore passo-passo |
| J1 - Pin 6 | PHASE B2 | Fase B2 motore passo-passo |

2.5 CONNESSIONE INGRESSI  E USCITE:

In base alla modalità di funzionamento gli ingressi e le uscite hanno funzioni diverse:

| CONNETTORE | NOME DEL SEGNALE | FUNZIONE IN STANDARD MODE | FUNZIONE IN SERIAL MODE |
| --- | --- | --- | --- |
| J2C - Pin 21 | +15V | Uscita +15V | Uscita +15V |
| J2C - Pin 20 | GNDL | Gnd segnali logici | Gnd segnali logici |
| J2C - Pin 19 | Non assegnato |  |  |
| J2C - Pin 18 | COM.IN | Comune optoisolatori di ingresso | Comune optoisolatori di ingresso |
| J2C - Pin 17 | DISABLE | Ingresso DISABLE | Ingresso DISABLE |
| J2C - Pin 16 | IN3 | Ingresso CURRENT REDUCTION | Ingresso IN3, programmabile |
| J2C - Pin 15 | IN2 | Ingresso DIRECTION | Ingresso IN2, programmabile |
| J2B - Pin 14 | IN1 | Ingresso STEP-IN | Ingresso IN1, programmabile |
| J2B - Pin 13 | Non assegnato |  |  |
| J2B - Pin 12 | COM.OUT | Comune optoisolatori di uscita | Comune optoisolatori di uscita |
| J2B - Pin 11 | OUT2 | Uscita DRIVER READY | Uscita DRIVE-READY |
| J2B - Pin 10 | OUT1 | Non usato | Uscita IN-POSITION |
| J2B - Pin 9 | RIF. +10V | Non usato | Non usato |
| J2B - Pin 8 | ANALOG.IN | Non usato | Non usato |
| J2A - Pin 7 | GNDL | Gnd segnali logici | Gnd segnali logici |
| J2A - Pin 6 | GNDL | Gnd segnali logici | Gnd segnali logici |
| J2A - Pin 5 | +5V | Non usato | Non usato |
| J2A - Pin 4 | Non assegnato |  |  |
| J2A - Pin 3 | Non assegnato |  |  |
| J2A - Pin 2 | Non assegnato |  |  |
| J2A - Pin 1 | Non assegnato |  |  |

2.6 SCHEMA ELETTRICO INGRESSI/USCITE PER LA VERSIONE STANDARD 99 (APSx/A, APSx-A-00)

###### FIG.2

NOTE PER LA CONNESSIONE INGRESSI/USCITE (VERSIONE STANDARD 99)

Ingressi non optoisolati		: jumper JP1 		- inserito

Ingressi optoisolati		: jumper JP1 		- non inserito

Pin 18 del connettore  J2	- collegato al GND dell’alimentazione esterna

(comune optoisolatori di ingresso)

Le uscite sono sempre optoisolate quindi occorre collegare una alimentazione esterna (+12V/+24V) al comune degli optoisolatori (Pin 12 connettore J2). Corrente massima per ogni uscita (10 mA).

###### 2.7 SCHEMA ELETTRICO INGRESSI/USCITE PER LA VERSIONE STANDARD 2000 (APSx-B-00, APSx-C-00)

###### FIG.2A

NOTE PER LA CONNESSIONE INGRESSI/USCITE (VERSIONE STANDARD 2000)

Ingressi non optoisolati PNP	: jumper JP1 		- inserito tra i pins 1-2

Ingressi non optoisolati NPN	: jumper JP1 		- inserito tra i pins 2-3

Ingressi optoisolati PNP		: jumper JP1 		- non inserito

Pin 18 del connettore  J2	- collegato al GND dell’alimentazione esterna

(comune optoisolatori di ingresso)

Ingressi optoisolati NPN		: jumper JP1 		- non inserito

Pin 18 del connettore  J2	- collegato al positivo dell’alimentazione esterna

+12V/+24V (comune optoisolatori di ingresso)

Le uscite sono sempre optoisolate quindi occorre collegare una alimentazione esterna (+12V/+24V) al comune degli optoisolatori (Pin 12 connettore J2). Corrente massima per ogni uscita (10 mA).

2.8 INTERFACCIA SERIALE RS232:

Il connettore J4 ha la duplice funzione di connessione con interfaccia RS232 ed aggiornamento del software.

| CONNETTORE | NOME DEL SEGNALE | FUNZIONE |
| --- | --- | --- |
| J4 - Pin 6 | TXD1 | Segnale TX dell’interfaccia RS232 |
| J4 - Pin 5 | RXD1 | Segnale RX dell’interfaccia RS232 |
| J4 - Pin 4 | /RES | Segnale RESET – SOLO PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE |
| J4 - Pin 3 | GNDL | GND dei segnali dell’interfaccia RS232 |
| J4 - Pin 2 | VPPIN | Ingresso VPP – SOLO PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE |
| J4 - Pin 1 | +Vo | Uscita Vo – SOLO PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE |

2.9 SCHEMA DI COLLEGAMENTO SERIALE RS232:

Schema di collegamento seriale RS232 tra un azionamento (connettore J4) e un connettore a vaschetta standard 9 poli femmina.

###### FIG.3

2.10 INTERFACCIA SERIALE RS422 (RS485 full duplex):

Per utilizzare l’interfaccia seriale RS422 utilizzare il connettore J3

| CONNETTORE | NOME DEL SEGNALE | FUNZIONE |
| --- | --- | --- |
| J3 – Pin 10 | GNDL OUT | GND dei segnali dell’interfaccia RS422. Uscita verso altri azionamenti |
| J3 – Pin 9 | GNDL IN | GND dei segnali dell’interfaccia RS422 |
| J3 – Pin 8 | +TX485 OUT | Segnale +TX dell’interfaccia RS422. Uscita verso altri azionamenti |
| J3 – Pin 7 | +TX485 IN | Segnale +TX dell’interfaccia RS422 |
| J3 – Pin 6 | - TX485 OUT | Segnale -TX dell’interfaccia RS422. Uscita verso altri azionamenti |
| J3 – Pin 5 | - TX485 IN | Segnale -TX dell’interfaccia RS422 |
| J3 – Pin 4 | +RX485 OUT | Segnale +RX dell’interfaccia RS422. Uscita verso altri azionamenti |
| J3 – Pin 3 | +RX485 IN | Segnale +RX dell’interfaccia RS422 |
| J3 – Pin 2 | - RX485 OUT | Segnale –RX dell’interfaccia RS422. Uscita verso altri azionamenti |
| J3 – Pin 1 | - RX485 IN | Segnale –RX dell’interfaccia RS422 |

2.11 INTERFACCIA SERIALE RS485 (half duplex):

Per utilizzare l’interfaccia seriale RS485 utilizzare il connettore J3

| CONNETTORE | NOME DEL SEGNALE | FUNZIONE |
| --- | --- | --- |
| J3 – Pin 10 | GNDL OUT | GND dei segnali dell’interfaccia RS485. Uscita verso altri azionamenti |
| J3 – Pin 9 | GNDL IN | GND dei segnali dell’interfaccia RS485 |
| J3 – Pin 8 | +TX485 OUT | Segnali +TX/+RX dell’interfaccia RS485. Uscita verso altri azionamenti |
| J3 – Pin 7 | +TX485 IN | Segnale +TX/+RX dell’interfaccia RS485 |
| J3 – Pin 6 | - TX485 OUT | Segnale –TX/–RX dell’interfaccia RS485. Uscita verso altri azionamenti |
| J3 – Pin 5 | - TX485 IN | Segnale –TX/–RX dell’interfaccia RS485 |
| J3 – Pin 4 | +RX485 OUT | Non usare |
| J3 – Pin 3 | +RX485 IN | Non usare |
| J3 – Pin 2 | - RX485 OUT | Non usare |
| J3 – Pin 1 | - RX485 IN | Non usare |

2.12 SCHEMA DI COLLEGAMENTO SERIALE RS485/RS422:

Negli schemi che seguono sono indicati i segnali presenti sul connettore J3

###### CONNESSIONE RS485 FULL DUPLEX

###### FIG.4

Per usare la connessione RS485 full duplex (RS422) inserire il jumper JP4 nella posizione 1-2 (impostazione di fabbrica) e connettere gli azionamenti come in FIG.4

###### CONNESSIONE RS485 HALF DUPLEX

###### FIG.5

Per usare la connessione RS485 half duplex inserire il jumper JP4 nella posizione 2-3 e connettere gli azionamenti come in  FIG.5

3. IMPOSTAZIONE JUMPERS

VERSIONE STANDARD 99 (APSx/A, APSx-A-00):

JP1	- Se è inserito, unisce il comune degli ingressi con il GND dell’azionamento (ingressi non optoisolati)

JP1        - Se non è inserito, il comune degli ingressi è scollegato dal GND dell’azionamento.

Per attivare gli ingressi è necessaria un’alimentazione esterna  con il GND collegato al pin J2-18 COM.OPTO IN (ingressi optoisolati)

JP2	- Uso interno

JP4	- Se è inserito nella posizione 1-2 l’interfaccia seriale RS485 è in modalità full duplex (RS422)

- Se è inserito nella posizione 2-3 l’interfaccia seriale RS485 è in modalità half duplex

JP5,JP6  - Se inseriti, aggiungono le resistenze di terminazione (120 ohm), necessarie sull’ultimo azionamento della catena, tra i segnali TX+,TX- e RX+,RX- dell’intefaccia seriale RS485.

Configurazione di fabbrica: JP1 inserito; JP2 non inserito; JP4 posizione 1-2; JP5,JP6 non inseriti.

VERSIONE STANDARD 2000  (APSx-B-00, APSx-C-00):

JP1	- Se è inserito nella posizione 1-2 unisce il comune degli ingressi con il GND dell’azionamento

(ingressi non optoisolati PNP)

- Se è inserito nella posizione 2-3 unisce il comune degli ingressi con il +15V dell’azionamento

(ingressi non optoisolati NPN)

JP1        - Se non è inserito, il comune degli ingressi è scollegato dal GND o dal +15V dell’azionamento.

Per attivare gli ingressi è necessaria un’alimentazione esterna.

Collegando il GND dell’alimentazione esterna al pin J2-18 COM.OPTO IN gli ingressi saranno optoisolati PNP, mentre collegando il +12V/+24V dell’alimentazione esterna al pin J2-18 COM.OPTO IN gli ingressi saranno optoisolati NPN

Per JP2,JP4,JP5 e JP6 le funzioni sono le stesse della versione STANDARD 99

Configurazione di fabbrica: JP1 inserito nella posizione 1-2; JP2 non inserito; JP4 posizione 1-2; JP5,JP6 non inseriti.

4. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO

E’  possibile utilizzare l’azionamento in 2 modalità:

A - MODALITA’ STANDARD	: La modalità standard prevede di comandare l’azionamento via passi

e direzione

B - MODALITA’  SERIALE	: La modalità seriale prevede di comandare l’azionamento via RS232 o

RS485/RS422

La selezione fra modalità STANDARD o SERIALE avviene tramite il DIP B-1

DIPB 1 – OFF:	 Modalità STANDARD

–  ON :	 Modalità SERIALE

Quando l’azionamento è in modalità SERIALE la selezione del tipo di interfaccia di comunicazione avviene tramite il

DIPB-3

DIPB 3	– OFF :	 Interfaccia RS485/RS422 (Utilizzare connettore J3)

–  ON  :	 Interfaccia RS232 	 (Utilizzare connettore J4)

QUESTE SELEZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE PRIMA DI ALIMENTARE L’AZIONAMENTO.

5. MODALITA’ STANDARD

In questa modalità l’azionamento funziona come un azionamento standard passi/direzione con i comandi che seguono:

INGRESSI:

| ###### SEGNALE | ###### FUNZIONE |
| --- | --- |
| STEP-IN (J2-14) | Il motore esegue un passo sulla transizione BASSO-ALTO di questo segnale. E’ preferibile utilizzare un onda quadra con duty-cycle del 50%. L’assenza di questo segnale per 0.5 secondi determina l’intervento della riduzione automatica della corrente (condizione di stand-by). La percentuale di riduzione in stand-by è impostabile tramite il DIP A-1 al 25% o al 50% della corrente regolata |
| DIRECTION (J2-15) | Selezione senso di rotazione. Il segnale deve essere stabile almeno 50 microsecondi prima e 50 microsecondi dopo la transizione basso-alto del segnale STEP-IN |
| CURRENT REDUCTION (J2-16) | Riduce la corrente del motore. La percentuale di riduzione è impostabile tramite il DIP A-1 al 25% o al 50% della corrente regolata |
| ###### DISABLE (J2-17) | Disabilita il ponte di potenza (corrente nel motore=0). |

USCITE:

| ###### SEGNALE | ###### FUNZIONE |
| --- | --- |
| ###### OUT1 (J2-10) | Non usata |
| OUT2 (J2-11) | DRIVER-READY (Open collector) Azionamento in protezione : Uscita disattivata (livello basso) Azionamento pronto : Uscita attivata (livello alto) |

5.1 REGOLAZIONE DELLA CORRENTE:

Per regolare la corrente occorre:

- Posizionare il DIP B-4 nella posizione ON (modalità regolazione corrente).

- Ruotare il trimmer RV6 fino a visualizzare sul display la corrente richiesta (senso orario per aumentare).

- Riportare il DIP B-4 nella posizione OFF (modalità RUN).

Corrispondenza tra il numero visualizzato sul display e la corrente impostata

| VALORE VISUALIZZATO | ###### CORRENTE IMPOSTATA ###### APS 1 | ###### CORRENTE IMPOSTATA APS 2 | ###### CORRENTE IMPOSTATA APS 4 | ###### CORRENTE IMPOSTATA APS 3 / APS 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.4 A | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| 1. | 0.6 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 2 | 0.8 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| 2. | 1.0 A | 2.5 A | 2.5 A | 2.5 A |
| 3 | 1.2 A | 3.0 A | 3.0 A | 3.0 A |
| 3. | 1.4 A | 3.5 A | 3.5 A | 3.5 A |
| 4 | 1.6 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 4. | 1.8 A | 4.5 A | 4.5 A | 4.5 A |
| 5 | 2.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| 5. | 2.2 A | 5.5 A | 5.5 A | 5.5 A |
| 6 | 2.4 A | 6.0 A | 6.0 A | 6.0 A |
| 6. | 2.6 A | - | 6.5 A | 6.5 A |
| 7 | 2.8 A | - | 7.0A | 7.0A |
| 7. | 3.0 A | - | 7.5 A | 7.5 A |
| 8 | 3.2 A | - | 8.0 A | 8.0 A |
| 8. | 3.4 A | - | 8.5 A | 8.5 A |
| 9 | 3.6 A | - | 9.0 A | 9.0 A |
| 9. | 3.8 A | - | 9.5 A | 9.5 A |
| 0 | 4.0 A | - | 10.0 A | 10.0 A |
| 0. | - | - | 10.5 A | - |
| a | - | - | 11.0 A | - |
| a. | - | - | 11.5 A | - |
| b | - | - | 12.0 A | - |

Nella versione APS2 il massimo valore di corrente regolabile è 6A, sul display verranno visualizzati solo i valori compresi tra 1 e 6.

NOTA: REGOLARE LA CORRENTE A MOTORE FERMO.

5.2 IMPOSTAZIONE DIP-SWITCHES:

| #### DIP SWITCH A – MODALITA’ STANDARD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### DIP | ###### ON | ###### OFF |
| 6 | Non usato | Non usato |
| 5 | Non usato | Non usato |
| 4 | Non usato | Non usato |
| 3 | Non usato | Non usato |
| 2 | Non usato | Non usato |
| 1 | Riduzione della corrente in stand-by al 50% della corrente impostata | Riduzione della corrente in stand-by al 25% della corrente impostata |

| #### DIP SWITCH B – MODALITA’ STANDARD |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### DIP | ###### ON | ###### OFF |
| 4 | Modalità regolazione corrente | Modalità RUN |
| 1 | Funzionamento con comandi seriali (impostare prima di alimentare l’azionamento) | Funzionamento passi/direzione (impostare prima di alimentare l’azionamento) |

| #### DIP SWITCH B – MODALITA’ PASSI/DIREZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### DIPB 2 | ###### DIPB 3 | ###### DIVISIONE PASSO |
| ON | OFF | Passo intero (200 passi/giro) NOTA: per la versione APS/S16 con questa configurazione dei dip si seleziona la modalità Sedicesimo di passo (3200 passi/giro) |
| ON | ON | Mezzo passo (400 passi/giro) |
| OFF | ###### OFF | Quarto di passo (800 passi/giro) |
| OFF | ON | Ottavo di passo (1600 passi/giro) |

6. MODALITA’ SERIALE

In questa modalità i comandi all’azionamento sono inviati tramite interfaccia seriale. Gli ingressi e le uscite avranno le seguenti funzioni:

INGRESSI:

| ###### SEGNALE | ###### FUNZIONE |
| --- | --- |
| IN1 (J2-14) | Ingresso programmabile attraverso i comandi che saranno descritti in seguito. |
| IN2 (J2-15) | Ingresso programmabile attraverso i comandi che saranno descritti in seguito. |
| IN3 (J2-16) | Ingresso programmabile attraverso i comandi che saranno descritti in seguito. |
| ###### DISABLE (J2-17) | Disabilita il ponte di potenza |

USCITE:

| ###### SEGNALE | ###### FUNZIONE |
| --- | --- |
| ###### OUT1 (J2-10) | Uscita IN-POSITION: motore fermo : Uscita disattivata (livello basso) motore in movimento : Uscita attivata (livello alto) I livelli indicati sono quelli di default. Attraverso un comando seriale è possibile invertirli (Vedi 0x2B pag. 14) |
| OUT2 (J2-11) | Uscita DRIVER-READY: Azionamento in protezione : Uscita disattivata (livello basso) Azionamento pronto : Uscita attivata (livello alto) |

6.1 REGOLAZIONE DELLA CORRENTE:

E’ possibile regolare la corrente nei motori mediante un trimmer presente sulla scheda, come descritto per la MODALITA’  PASSI/DIRIREZIONE, inoltre attraverso un comando seriale è possibile cambiare questo valore.

Il valore impostato sul trimmer viene letto dall’azionamento all’accensione e quando si imposta il dip di regolazione corrente in tale modalità. Quindi l’eventuale impostazione della corrente, attraverso il comando seriale, rimarrà valido solo fino a quando l’azionamento non verrà disalimentato oppure si regolerà la corrente attraverso il trimmer.

Il trimmer può quindi essere usato per definire una corrente di default all’accensione, che sarà poi reimpostata attraverso il comando seriale in base al ciclo di lavoro.

6.2 MONITOR INTERFACCIA SERIALE:

Tramite il  display è possibile controllare il funzionamento dell’intefaccia seriale. Il puntino indica che un comando è stato ricevuto (RX), mentre il segmento orizzontale a fianco indica che l’azionamento ha risposto (TX).

6.3 IMPOSTAZIONE DI SWITCHES E  INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

I parametri di comunicazione da impostare sono i seguenti:

BAUD RATE	: 9600 (se DIPA-1 ON) o 19200 (se DIPA-1 OFF)

PARITY	: NO PARITY

DATA BITS	: 8

BIT STOP	: 1

Impostazione indirizzo RS485/RS232 (identificativo azionamento) con il DIP SWITCH A:

| DIPA-2 (BIT4) | DIPA-3 (BIT3) | DIPA-4 (BIT2) | DIPA-5 (BIT1) | DIPA-6 (BIT0) | INDIRIZZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | 0 |
| OFF | OFF | OFF | OFF | ON | 1 |
| OFF | OFF | OFF | ON | OFF | 2 |
| OFF | OFF | OFF | ON | ON | 3 |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 4 |
| OFF | OFF | ON | OFF | ON | 5 |
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | 6 |
| OFF | OFF | ON | ON | ON | 7 |
| OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 8 |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | 9 |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | 10 |
| OFF | ON | OFF | ON | ON | 11 |
| OFF | ON | ON | OFF | OFF | 12 |
| OFF | ON | ON | OFF | ON | 13 |
| OFF | ON | ON | ON | OFF | 14 |
| OFF | ON | ON | ON | ON | 15 |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 16 |
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | 17 |
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | 18 |
| ON | OFF | OFF | ON | ON | 19 |
| ON | OFF | ON | OFF | OFF | 20 |
| ON | OFF | ON | OFF | ON | 21 |
| ON | OFF | ON | ON | OFF | 22 |
| ON | OFF | ON | ON | ON | 23 |
| ON | ON | OFF | OFF | OFF | 24 |
| ON | ON | OFF | OFF | ON | 25 |
| ON | ON | OFF | ON | OFF | 26 |
| ON | ON | OFF | ON | ON | 27 |
| ON | ON | ON | OFF | OFF | 28 |
| ON | ON | ON | OFF | ON | 29 |
| ON | ON | ON | ON | OFF | 30 |
| ON | ON | ON | ON | ON | 31 |

N.B.: Se sono collegati più azionamenti sulla linea seriale RS485 accertarsi che gli azionamenti abbiano tutti indirizzi differenti.

| #### DIP SWITCH B – MODALITA’ SERIALE |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### DIP | ###### ON | ###### OFF |
| 4 | Modalità regolazione corrente | Modalità RUN |
| 3 | Interfaccia di comunicazione RS232 (impostare prima di alimentare l’azionamento) | Interfaccia di comunicazione RS485 (impostare prima di alimentare l’azionamento) |
| 2 | Smorzamenti attivati, per attenuare le risonanze meccaniche del motore (solo per modalità passi interi e mezzi passi) | Smorzamenti disattivati |
| 1 | Funzionamento con comandi seriali (impostare prima di alimentare l’azionamento) | Funzionamento passi/direzione (impostare prima di alimentare l’azionamento) |

6.4 TIMING DI TRASMISSIONE COMANDI SERIALI:

Per inviare comandi seriali all’azionamento occorre rispettare queste condizioni:

COMANDI CON RISPOSTA:

- Trasmissione comando all’azionamento

- Attesa ricezione risposta dall’azionamento

- Trasmissione comando successivo

- Attesa ricezione risposta dall’azionamento

- …

COMANDI SENZA RISPOSTA:

- Trasmissione comando all’azionamento

- Ritardo di almeno 5ms (per esecuzione comado)

- Trasmissione comando successivo

- Ritardo di almeno 5ms (per esecuzione comado)

- ...

A volte l’azionamento risponde troppo velocemente per il controllo (PC o PLC). In questo caso è necessario ritardare la risposta  tramite il comando IMPOSTAZIONE RITARDO SERIALE (0x28). Generalmente è sufficiente impostare un rirardo pari a 5 ms.

6.5 PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE

E’ possibile comandare sistemi con un solo azionamento, oppure con più azionamenti collegati in multidrop sulla linea seriale RS485 (full duplex). E’ possibile inviare comandi ad un azionamento in particolare, specificandone l’indirizzo nella stringa di comando, oppure a tutti gli azionamenti. La differenza è nella risposta, infatti, nel primo caso l’azionamento risponderà al comando impartito mentre, nel secondo caso non si avrà nessuna risposta.

6.5.1 COMANDO INDIRIZZATO AD UN SOLO AZIONAMENTO:

DATI DA INVIARE ALL’AZIONAMENTO:

Il formato dei comandi da inviare all’azionamento deve rispettare la seguente struttura:

| Byte_start | byte_nbyte_address |  |  |  |  |  |  |  | byte command | [byte_par0] | [byte_par1] | byte_checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE [0xFC] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | BYTE | BYTE | BYTE | BYTE |
|  | Nbyte |  |  | drive_address |  |  |  |  |  |  |  |  |

byte_start		: 0xFC. Questo byte significa che si vuole inviare un comando ad un solo azionamento.

byte_nbyte_address	: In questo byte sono presenti due informazioni:

- drive_address	Nei 5 bits meno significativi (da bit0 a bit4) è contenuto l’indirizzo  dell’azionamento (da 0 a 31) .

- nbyte 	Nei successivi 3 bits (da bit5 a bit7) è contenuto il numero di bytes che seguiranno byte_nbyte_address prima dell’invio del byte_checksum.

byte_command		: Questo byte rappresenta il comando (vedi tabella comandi).

byte_par0, byte_par1	: I bytes che seguono il byte_command rappresentano i parametri del comando inviato.

byte_checksum                 : Questo byte deve essere calcolato dall’utente come il complemento del byte meno significativo risultante dalla somma di tutti i bytes da inviare (compreso il byte_start), in modo da avere come risultato finale un solo byte. La funzione di questo byte è quella di verificare la corretta trasmissione del comando. (vedi esempio nel paragrafo 6.5.5)

RISPOSTA DELL’AZIONAMENTO

Se il comando inviato è errato oppure non è previsto, l’azionamento risponderà byte_nak (0x15).

Se il comando inviato è corretto l’azionamento risponderà byte_ack (0x06) seguito, se previsto dal comando, da una serie di bytes di risposta nello stesso formato sopra descritto.

ESEMPIO:

- Invio del comando RESET all’azionamento con indirizzo 0

Dati da inviare: 0xFC 0x20 0x01 0xE2		Risposta: 0x06

- Invio del comando RESET all’azionamento con indirizzo 1

Dati da inviare: 0xFC 0x21 0x01 0xE2		Risposta: 0x06

6.5.2 COMANDO INDIRIZZATO A PIU’ AZIONAMENTI:

DATI DA INVIARE AGLI AZIONAMENTI:

Il formato dei comandi da inviare agli azionamenti deve rispettare la seguente struttura:

| byte_start | byte_nbyte_address |  |  |  |  |  |  |  | byte_multiaddress | byte command | [byte_par0] | byte_address1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE [0xFC] | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | BYTE [0xA5] | BYTE | BYTE | BYTE |
|  | nbyte |  |  | drive_address |  |  |  |  |  |  |  |  |

| [byte_address2] | [byte_address3] | [byte_address4] | byte_checksum |
| --- | --- | --- | --- |
| BYTE | BYTE | BYTE | BYTE |

byte_start		: 0xFC Questo byte significa che si vuole inviare un comando.

byte_nbyte_address	: In questo byte devono essere date due informazioni:

- drive_address	Nei 5 bits meno significativi (da bit0 a bit4) mettere indirizzo 31 (tutti i bits a 1).

- nbyte 	Nei successivi 3 bits (da bit5 a bit7) è contenuto il numero di bytes che seguiranno byte_nbyte_address prima dell’invio del byte_checksum.

byte_multiaddress	:  Questo byte, 0xA5,  indica che il comando è indirizzato a più azionamenti dei quali sarà

specificato l’indirizzo nei bytes successivi al comando.

byte_command		: Questo byte rappresenta il comando (vedi tabella comandi).

byte_par0		: Il byte che segue il byte_command rappresenta il parametro del comando inviato (se

necessario).

byte_address1..4		: I bytes che seguono il byte_command rappresentano gli indirizzi degli azionamenti ai quali

è destinato il comando. Possono essere inseriti 4 indirizzi se il comando inviato prevede 1

parametro, oppure 5 indirizzi se il comando non prevede parametri.

byte_checksum                 : Questo byte deve essere calcolato dall’utente come il complemento del byte meno significativo risultante dalla somma di tutti i bytes da inviare (compreso il byte_start), in modo da avere come risultato finale un solo byte. La funzione di questo byte è quella di verificare la corretta trasmissione del comando. (vedi esempio nel paragrafo 6.5.5)

RISPOSTA DEGLI AZIONAMENTI:

Se il comando è corretto verrà eseguito mentre se è errato non verrà eseguito senza dare nessuna risposta.

Essendo il comando indirizzato a più azionamenti essi non possono rispondere in quanto se lo facessero causerebbero un conflitto hardware.

ESEMPIO:

- Invio del comando RESET agli azionamenti con indirizzo 0,1,2,3

Dati da inviare: 0xFC 0xDF 0xA5 0x01 0x00 0x01 0x02 0x03 0x78	Risposta: Nessun byte

- Invio del comando RESET agli azionamenti con indirizzo 4,5

Dati da inviare: 0xFC 0x9F 0xA5 0x01 0x04 0x05 0xB5		Risposta: Nessun byte

6.5.3 COMANDO INDIRIZZATO A TUTTI GLI AZIONAMENTI:

DATI DA INVIARE AGLI AZIONAMENTI:

Il formato dei comandi da inviare agli azionamenti deve rispettare la seguente struttura:

| byte_start | byte_switchall | byte_nbyte | byte command | [byte_par0] | [byte_par1] | byte_checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BYTE [0xFC] | BYTE [0x00] | BYTE | BYTE | BYTE | BYTE | BYTE |

byte_start		: 0xFC. Questo byte identifica che si vuole inviare un comando ad un solo azionamento.

byte_switchall		: 0x00. Questo byte identifica che si vuole inviare un comando a tutti gli azionamenti.

byte_nbyte		: In questo byte è contenuto il numero di bytes che seguiranno byte_nbyte prima

dell’invio del byte_checksum.

byte_command		: Questo byte rappresenta il comando (vedi tabella comandi).

byte_par0, byte_par1	: I bytes che seguono il byte_command rappresentano i parametri del comando inviato.

byte_checksum                 : Questo byte deve essere calcolato dall’utente come il complemento del byte meno significativo risultante dalla somma di tutti i bytes da inviare (compreso il byte_start), in modo da avere come risultato finale un solo byte. La funzione di questo byte è quella di verificare la corretta trasmissione del comando. (vedi esempio nel paragrafo 6.5.5)

RISPOSTA DEGLI AZIONAMENTI:

Se il comando è corretto verrà eseguito mentre se è errato non verrà eseguito senza dare nessuna risposta.

Essendo il comando indirizzato a più azionamenti essi non possono dare una risposta in quanto risponderebbero tutti nello stesso istante causando un conflitto hardware.

ESEMPIO:

- Invio del comando RESET a tutti gli azionamenti

Dati da inviare: 0xFC 0x00 0x01 0x01 0x01	Risposta: Nessun byte

6.5.4 TABELLA COMANDI SERIALI

| COMANDO | PARAMETRI | RISPOSTA AZIONAMENTO | FUNZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | Nessuno | byte_ack | RESET AZIONAMENTO: Ferma il motore, Inizializza velocità e rampa a 0. |
| 0x02 | Nessuno | byte_ack | START SOFTWARE: Inviando questo comando il motore ruota in base alle impostazioni inviate (velocità e rampa). |
| 0x10 | Nessuno | byte_ack + byte_start+ byte_nbyte_address+ 0xNN+byte_chksum NN=versione software | RICHIESTA VERSIONE SOFTWARE. |
| 0x11 | Nessuno | byte_ack | STOP IMMEDIATO: Il motore rallenta, in base alla rampa impostata, fino a fermarsi. |
| 0x12 | Nessuno | byte_ack+byte_start+ byte_nbyte_address+byte1+byte2+byte3+byte4+byte_chksum | LETTURA POSIZIONE ATTUALE: L’azionamento restituisce la posizione istantanea del motore, al momento della ricezione del comando, in 4 bytes. |
| 0x13 | Nessuno | byte_ack+byte_start+ byte_nbyte_address+ 0xNN+byte_chksum NN=byte nel quale i 4 bits meno significativi rappresentano lo stato degli ingressi (1=ingresso attivato), i successivi 2 bit rappresentano lo stato delle uscite (1=uscita attivata), gli ultimi 2 bit non sono utilizzati (sempre a 0) | LETTURA INGRESSI / USCITE |
| 0x14 | Nessuno | Byte_ack+Byte_start+ byte_nbyte_address+ 0xNN+Byte_chksum | RICHIESTA TIPO DI AZIONAMEN-TO: L’azionamento restituisce un numero corrispondente al tipo di azionamento. |
| 0x20 | 2 bytes che indicano la frequen-za minima (da 0 a 10000 Hz) | byte_ack | IMPOSTAZIONE FREQUENZA MINIMA. |
| 0x21 | 2 bytes che indicano la frequenza massima (da 0 a 10000 Hz) | byte_ack | IMPOSTAZIONE FREQUENZA MASSIMA. NOTA: Se il motore stà ruotando questo parametro sarà acquisito al successivo comando di movimento. |
| 0x22 | 1 byte che indica la pendenza della rampa (da 0 a 255) espressa in ms * 10 | byte_ack | IMPOSTAZIONE PENDENZA RAMPE. NOTA: Se il motore stà ruotando questo parametro sarà acquisito al successivo comando di movimento. |
| 0x23 | 4 bytes che indicano l’offset sulla posizione di home (espressa in 1/128 di passo) | byte_ack | IMPOSTAZIONE POSIZIONE DI HOME: L’azionamento azzera la posizione assoluta ed associa il valore inviato alla posizione di HOME. In questo modo si ha un offset sulla posizione dell’eventuale sensore di home che si può trovare in una posizione diversa dalla posizione assoluta 0. |

| COMANDO | PARAMETRI | RISPOSTA AZIONAMENTO | FUNZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x26 | 1 byte che indica la risoluzione del motore: Se il byte inviato = 0 modalità passi interi, se = 1 modalità mezzi passi. = 2 modalità ¼ di passo = 3 modalità 1/8 di passo = 4 modalità 1/16 di passo | byte_ack | IMPOSTAZIONE RISOLUZIONE DEL MOTORE. NOTA: Se il motore stà ruotando questo parametro sarà acquisito al successivo comando di movimento. |
| 0x27 | 1 byte che indica il tempo e la modalità di riduzione della corrente: i primi 6 bit indicano il tempo dopo il quale deve intervenire la riduzione (da 0 a 63) con base dei tempi 32ms; i successivi 2 bit indicano la modalità di riduzione: 00 – corrente 0 01 - non riduce 10 – riduce al 25% 11 – riduce al 50% | byte_ack | IMPOSTAZIONE RIDUZIONE DI CORRENTE |
| 0x28 | 1 byte che indica il ritardo di risposta dell’interfaccia seriale (da 0 a 255) espressa in s *512 | byte_ack | IMPOSTAZIONE RITARDO DI RISPOSTA DELL’INTERFACCIA SERIALE. |
| 0x29 | 1 byte: i 4 bits meno significati-vi indicano l’ingresso, o gli ingressi, che devono essere abilitati per eseguire lo START (1=ingresso abilitato), i successivi 4 bits indicano il livello di tali ingressi (1=ingresso attivo a livello alto) | byte_ack | START TRIGGER. Definisce l’ingresso, o gli ingressi, ed i relativi livelli, che devono essere abilitati per effettuare lo START tramite comando esterno. |
| 0x2A | 1 byte: i 4 bits meno significati-vi indicano l’ingresso, o gli ingressi, che devono essere abilitati per eseguire lo STOP (1=ingresso abilitato) i successivi 4 bits indicano il livello di tali ingressi (1=ingresso attivo a livello alto) | byte_ack | STOP TRIGGER. Definisce l’ingresso, o gli ingressi, ed i relativi livelli, che devono essere abilitati per effettuare lo STOP tramite comando esterno. La condizione viene verificata quando tutti gli ingressi abilitati sono attivati (Modalità AND). |
| 0x2B | 1 byte che indica il livello dell’uscita ‘in posizione’: 0 - uscita a motore fermo = 0 255 – uscita a motore fermo = 1 | byte_ack | LIVELLO USCITA ‘IN POSIZIONE’ |
| 0x2C | 1 byte: i 4 bits meno significati-vi indicano l’ingresso, o gli ingressi, che devono essere abilitati per eseguire la funzione di HOME (1=ingresso abilitato), i successivi 4 bits indicano il livello di tali ingressi (1=ingresso attivo a livello alto) | byte_ack | HOME TRIGGER. Definisce l’ingresso, o gli ingressi, ed i relativi livelli, che devono essere abilitati per effettuare la funzione di HOME tramite comando esterno. |
| 0x30 | 4 bytes che indicano la posizione assoluta, relativa alla posizione di HOME, che deve raggiungere il motore (espressa in 1/128 di passo). (valore ammesso: da -2147483647 a 2147483647) | byte_ack | POSIZIONAMENTO ASSOLUTO (RELATIVO AL PUNTO DI HOME) |
| COMANDO | PARAMETRI | RISPOSTA AZIONAMENTO | FUNZIONE |
| 0x31 | 4 bytes che indicano il posizionamento da eseguire rispetto alla posizione attuale del motore (espressa in 1/128 di passo). (valore ammesso: da -2147483647 a 2147483647) | byte_ack | POSIZIONAMENTO RELATIVO |
| 0x32 | 1 byte che indica il senso di rotazione: se = 0 senso orario se = 255 senso antiorario | byte_ack | MOVIMENTO INFINITO. Inviando questo comando il motore ruota alla velocità impostata con il senso di rotazione specificato. NOTA: INVIARE QUESTO COMANDO SOLO A MOTORE FERMO. |
| 0xA0 | 5 bytes: - primo byte: i 4 bits meno significativi indicano l’ingresso, o gli ingressi, che devono essere abilitati per eseguire lo ZERO AL VOLO (1=ingresso abilitato), i successivi 4 bits indicano il livello di tali ingressi (1=ingresso attivo a livello alto) - successivi 4 bytes: indicano il posizionamento da eseguire da quando verrà verificata la condizione espressa nel primo byte, nello stesso senso di rotazione (valore ammesso: da 0 a 2147483647) | byte_ack | ZERO AL VOLO: Definisce l’ingresso, o gli ingressi, ed i relativi livelli, che devono essere abilitati per effettuare l’azzeramento della quota, nella posizione corrente del motore, al verificarsi di questa condizione, e la quota da eseguire al verificarsi di detta condizione. |
| 0xA6 | Nessuno | byte_ack | MOVIMENTO ALLA QUOTA DI ZERO |
| 0xA8 | 2 bytes che indicano la corrente (da 0 a 10000 mA) | byte_ack | IMPOSTAZIONE CORRENTE. (es. 10000 = 10A, 2000=2A). Impostando un valore errato la risposta sarà Byte_nack. |
| 0xAA | 4 bytes che indicano il posizionamento relativo, rispetto alla posizione attuale del motore, da eseguire al prossimo START SOFWARE o START TRIGGER (espressa in 1/128 di passo). (valore ammesso: da -2147483647 a 2147483647) | byte_ack | IMPOSTAZIONE QUOTA RELATIVA (SENZA ESECUZIONE DEL POSIZIONAMENTO) |

| COMANDO | PARAMETRI | RISPOSTA AZIONAMENTO | FUNZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAB | Nessuno | byte_ack+byte_start+ byte_nbyte_address+ Byte_status+byte_chksum Il significato dei bits del Byte_status è il seguente: BIT0: 0 =motore fermo 1 =motore in mov. BIT1: 0=zero al volo non Attivo o eseguito 1=zero al volo attivo BIT2: 0=azionamento ok 1=azionamento in protezione BIT3..5:stato ingressi 1,2,3 (1=attivato) BIT6-7: stato uscite 1,2 (1=attivata) | STATO AZIONAMENTO |
| 0xAC | Nessuno | Byte_status Il significato del Byte_status è lo stesso del comando 0xAB. | STATO AZIONAMENTO: Un solo byte contiene tutte le informazioni relative allo stato dell’azionamento |
| 0xAD | 1 byte che indica la percentuale di velocità (da 0 a 255) | byte_ack | CAMBIO VELOCITA’ IN PERCENTUALE CON MOTORE IN MOVIMENTO: Permette di variare la velocità con motore in movimento specificandone la percentuale. Esempio: 100%=nessuna variazione, 50%=dimezza la velocità, 200%=raddoppia la velocità. |
| 0xAE | 4 bytes che indicano la posizione assoluta da associare alla posizione attuale (espressa in 1/128 di passo). (valore ammesso: da -2147483647 a 2147483647) | byte_ack | SET POSIZIONE ASSOLUTA: Associa alla posizione attuale la quota inviata tramite questo comando. |

| COMANDO | PARAMETRI | RISPOSTA AZIONAMENTO | FUNZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xAF | 1 byte: i 4 bits meno significati-vi indicano l’ingresso dove sarà collegato il micro di zero (1= ingresso abilitato), i successivi 4 bits indicano il livello di tale ingresso (1=ingresso attivo a livello alto) | byte_ack | AZZERAMENTO ASSE: Definisce l’ingresso, ed relativo livello, dove sarà collegato il micro di zero ed esegue l’ azzeramento dell’asse. La fase di azzeramento comprende: lo start del motore in senso antorario, la ricerca del micro di zero con rotazione alla frequenza massima, lo stop sul sensore, il disimpegno di quest’ultimo alla frequenza minima e l’azzeramen-to della posizione assoluta. |
| 0xB0 | 1 byte: i 4 bits meno significati-vi indicano l’ingresso dove sarà collegato il micro di extracorsa (1= ingresso abilitato), i successivi 4 bits indicano il livello di tale ingresso (1=ingresso attivo a livello alto) Per utilizzare due micro (extracorsa+ ed extracorsa-) occorre collegarli in serie. | byte_ack | EXTRACORSA: Definisce l’ingresso ed il relativo livello, dove sarà collegato il micro di extracorsa. Quando il sensore verrà intercettato determinerà lo stop immediato del motore e permetterà solo movimenti nel verso opposto di rotazione. Il comando attiva questa funzione fino alla sua disabilitazione attraverso un nuovo comando con nessun ingresso specificato (parametro = 0). |
| 0xB1 | 1 byte: i 4 bits meno significati-vi indicano l’ingresso, o gli ingressi, che devono essere abilitati per eseguire lo STOP (1=ingresso abilitato) i successivi 4 bits indicano il livello di tali ingressi (1=ingresso attivo a livello alto) | byte_ack | STOP TRIGGER. Definisce l’ingresso, o gli ingressi, ed i relativi livelli, che devono essere abilitati per effettuare lo STOP tramite comando esterno. La condizione viene verificata quando uno degli ingressi abilitati viene attivato (Modalità OR). |

byte_ack=0x6;   byte_start=0xFC

I valori preceduti da ‘0x’ sono in esadecimale.

NOTA:

Le quote inviate sono tutte espresse in 1/128 di passo quindi se volessimo fare eseguire un giro completo ad un motore da 200 passi giro, la quota da inviare all’azionamento dovrà essere 25600. Cambiando la modalità di evoluzione delle fasi da passi interi a ½ passi la quota sarà comunque la stessa.

I comandi di TRIGGER sugli ingressi, vengono abilitati quando viene inviato il comando e rimangono attivi fino alla loro esecuzione. Per eseguirli più volte, si dovrà inviare nuovamente il comando.

ALCUNI ESEMPI  DI STRINGHE DI COMANDO SONO DESCRITTI NEL PARAGRAFO SEGUENTE.

6.5.5 ESEMPI DI COMANDI:

Tutti gli esempi riportati nella tabella si riferiscono ad un azionamento con indirizzo 0.

| STRINGA DI COMADO | RISPOSTA AZIONAMENTO | FUNZIONE |
| --- | --- | --- |
| 0xFC, 0x20, 0x01, 0xE2 | 0x06 | Reset azionamento |
| 0xFC, 0x20, 0x02, 0xE1 | 0x06 | Start software |
| 0xFC, 0x20, 0x10, 0xD3 | 0x06, 0xFC, 0x20, 0x10 | Richiesta versione software. La risposta è 0x20 = versione 2.0 |
| 0xFC, 0x20, 0x11, 0xD2 | 0x06 | Stop immediato |
| 0xFC, 0x20, 0x12, 0xD1 | 0x06, 0xFC, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7D | Lettura posizione attuale. In questo caso la posizione del motore è 0. |
| 0xFC, 0x20, 0x13,0xD0 | 0x06, 0xFC, 0x40, 0x22 | Lettura ingressi/uscite. In questo caso il terzo byte della risposta indica che l’ingresso 3 è attivato. |
| 0xFC, 0x20, 0x14, 0xCF | 0x06, 0xFC, 0x20, 0x02 | Richiesta tipo di azionamento. L’azionamento interrogato ha il codice 0x20. |
| 0xFC, 0x60, 0x20, 0x01, 0x5E, 0x24 | 0x06 | Impostazione frequenza minima a 350Hz |
| 0xFC, 0x60, 0x21, 0x07, 0xD0, 0xAB | 0x06 | Impostazione frequenza massima a 2000Hz |
| 0xFC, 0x40, 0x22, 0x32, 0x6F | 0x06 | Impostazione pendenza rampa a 50 (0.5 secondi) |
| 0xFC, 0xA0, 0x23, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40 | 0x06 | Impostazione posizione assoluta del motore alla quota 0 |
| 0xFC, 0x40, 0x26, 0x00, 0x9D | 0x06 | Impostazione risoluzione del motore a passi interi |
| 0xFC, 0x40, 0x27, 0x99, 0x03 | 0x06 | Impostazione riduzione di corrente al 25% della corrente nominale dopo un tempo di 25 (25x32ms=0.8 secondi) |
| 0xFC, 0x40, 0x28, 0x03, 0x98 | 0x06 | Impostazione ritardo di risposta dell’interfaccia seriale (3x512s) |
| 0xFC, 0x40, 0x29, 0x44, 0x56 | 0x06 | Impostazione start trigger sull’ingresso 3 fronte di salita (transizione del segnale da basso ad alto) |
| 0xFC, 0x40, 0x2A, 0x22, 0x77 | 0x06 | Impostazione stop trigger sull’ingresso 2 fronte di salita (transizione del segnale da basso ad alto) |
| 0xFC, 0x20, 0x2B, 0x00, 0xB8 | 0x06 | Livello uscita in posizione a 0 quando il motore è fermo |
| 0xFC, 0x40, 0x2C, 0x11, 0x86 | 0x06 | Impostazione home trigger sull’ingresso 1 fronte di salita (transizione del segnale da basso ad alto) |
| 0xFC, 0xA0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x64m 0x00, 0xCF | 0x06 | Posizionamento assoluto pari ad 1 giro del motore (quota espressa in 1/128 di passo = 25600) |
| 0xFC, 0xA0, 0x31, 0x00, 0x00, 0x64, 0x00, 0xCE | 0x06 | Posizionamento relativo alla posizione attuale pari ad 1 giro del motore in senso orario (quota espressa in 1/128 di passo = 25600) |

| STRINGA DI COMADO | RISPOSTA AZIONAMENTO | FUNZIONE |
| --- | --- | --- |
| 0xFC, 0xA0, 0x31, 0xFF, 0xFF, 0x64, 0x00, 0xCE | 0x06 | Posizionamento relativo alla posizione attuale pari ad 1 giro del motore in senso antiorario (quota espressa in 1/128 di passo = -25600) |
| 0xFC, 0x40, 0x32, 0x00, 0x91 | 0x06 | Movimento infinito senso orario |
| 0xFC, 0x40, 0x32, 0xFF, 0x92 | 0x06 | Movimento infinito senso antiorario |
| 0xFC, 0xC0, 0xA0, 0x11, 0x00, 0x00, 0x64, 0x00, 0x2E | 0x06 | Zero al volo attivo sull’ingresso 1, transizione basso-alto, con quota da eseguire dall’attivazione dell’ingresso pari ad 1 giro motore (quota espressa in 1/128 di passo = 25600) |
| 0xFC, 0x20, 0xA6, 0x3D | 0x06 | Movimento alla quota di zero |
| 0xFC, 0x60, 0xA8, 0x19, 0x64, 0x7E | 0x06 | Impostazione corrente a 6.5A |
| 0xFC, 0xA0, 0xAA, 0xFF, 0xFF, 0x64, 0x00, 0x57 | 0x06 | Impostazione quota relativa, da eseguire al prossimo START. (quota espressa in 1/128 di passo = -25600) |

ESEMPI DI CALCOLO Byte_Cheksum (ultimo byte della stringa):

Per inviare il comando reset all’azionamento 0 la stringa sarà:

0xFC, 0x20, 0x01, Byte_Cheksum.

Per calcolare l’ultimo byte occorrera:

- Sommare tutti i bytes del comando: 0xFC + 0x20 + 0x01 = 0x11D

- Considerare solo il byte meno significativo: 1D

- Complementare il byte trovato per ottenere il ByteChecksum: 0xFF – 0x1D = E2

Il comando completo da inviare sarà:

0xFC, 0x20, 0x01, 0xE2

6.5.6 ESEMPIO DI SEQUENZA DI COMANDI PER ESEGUIRE UN POSIZIONAMENTO:

Di seguito verranno imdicati i comandi da inviare all’azionamento per parametrizzare ed eseguire un posizionamento.

L’indirizzo dell’azionamento utilizzato è 0.

FUNZIONE				STRINGA DI COMANDO			RISPOSTA

Reset azionamento			0xFC 0x20 0x01 0xE2 				0x06

Impostazione ritardo seriale a 5 msec	0xFC 0x40 0x28 0x0A 0x91			0x06

Impostazione Fmin a 450 Hz		0xFC 0x60 0x20 0x01 0xC2 0xC0  		0x06

Impostazione Fmax a 5000 KHz		0xFC 0x60 0x21 0x13 0x88 0xE7			0x06

Impostazione rampa a 100 msec 		0xFC 0x40 0x22 0x0A 0x97			0x06

Impostazione a mezzi passi		0xFC 0x40 0x26 0x01 0x9C			0x06

Start movimento relativo (10 giri CW)	0xFC 0xA0 0x31 0x00 0x03 0xE8 0x00 0x47	0x06

7. CODICE MODELLI APS

# APS x  –  x  –  00 / xxx

VERSIONE:

00 = standard

0P = con alimentatore

E0 = con EEPROM

EP = con EEPROM e alimentatore

TIPO DI CONNESSIONE:

A  = con connettori (versione standard 99)

B  = con morsetti estraibili (versione standard 2000)

C  = con connettori (versione standard 2000)

D  = versione da RACK (con connettore DIN41612)

TAGLIA:

1  = 4A 40-80Vdc

2  = 6A 40-80Vdc

3  = 10A 40-80Vdc

4  = 12 A 80-140Vdc

5  = 10A 160-180Vdc

VERSIONE SPECIALE:

Dxx = Software dedicato

Sxx  = Hardware speciale